镭眸 ILS-F13

激光雷达ROS程序说明

北京因泰立科技有限公司

www.leimou.cn

目录

1. 概述	1

1.1. ROS程序概述	1

2. 硬件配置	2

2.1. 设备连接	2

3. ROS程序	3

3.1. ROS程序编译	3

3.2. ROS运行参数	3

3.3. ROS程序启动	5

4. 脚本程序说明	8

4.1. 在线雷达IP查找	8

4.2. 设置指定雷达IP地址	8

5. 常用工具及常见错误解决	9

5.1. 常用工具	9

5.2. 常见错误解决	9

- 概述

本文档为镭眸 ILS_F13系列产品ROS程序说明文档。

  - ROS程序概述

ROS程序基于Ubuntu16.04linux操作系统和ROS Kinetic机器人操作系统。

- Ubuntu系统下载安装参考官网教程。

- ROS kinetic官方安装教程。

- ROS程序目录结构及说明如下：

| leimou_f13_ros_intensity │ ├──CMakeLists.txt │ ├──leimou_f13_gmapping.rviz │ ├──leimou_f13.rviz │ ├─launch │ │ ├─leimou_f13_gmapping.launch │ │ ├─leimou_f13.launch │ │ └─leimou_f13_view.launch │ ├── package.xml │ ├── README.md │ ├─scripts │ │ ├──set_intelly_ip │ │ └──find_intelly │ ├─src │ │ ├──leimou_f13_driver.cpp │ │ ├──leimou_f13_driver.h │ │ └──leimou_f13_node.cpp │ └─test │ └──test_ leimou_f13.cpp | 主目录 CMake编译文件 建图Rviz配置文件 显示Rviz配置文件 Roslaunch文件目录 启动建图程序 启动雷达节点程序 雷达Rviz显示程序 Rospackge描述 readme文档 python文件目录 设置雷达IP地址 查找雷达脚本程序 源程序目录 雷达驱动源程序 雷达驱动头文件 雷达ROS节点程序 雷达驱动测试程序目录 雷达驱动测试程序 |
| --- | --- |

- 硬件配置

  - 设备连接

ILS_F13系列激光传感器都可以使用网络进行通信。可通过网线水晶头的两个状态灯确认激光雷达物理连接状态，确认正常后，在“系统设置”下的IPV4设置选项中，选择“Network-Wired-Options-IPv4”--“Setting”进行设置，相应网口参数如下（激光雷达默认IP地址为192.168.0.111）：

| Method | Manual |
| --- | --- |
| Add Addresses | Address：192.168.0.x (x=0~255，除111之外) NetMask：255.255.255.0 Gateway：192.168.0.1 |

设置完成之后，点击“SAVE”保存，手动关闭Wired（ON/OFF）连接一次。配置成功显示如下图，

- ROS程序

  - ROS程序编译

- 安装依赖库，终端中输入以下命令：

- $ sudo apt-get install libboost-dev

- $ sudo apt-get install ros-kinetic-gmapping

- 建立ROS工作空间（或使用已有的工作空间），终端输入以下命令：

- $ mkdir -p ~/intelly_ws/src

- $ cd ~/intelly_ws/src

- $ catkin_init_workspace

- 将leimou_f13_ros.zip解压到~/intelly_ws/src目录下，进入压缩包所在文件目录，终端输入以下命令：

- $ cd ../..

- $ unzip leimou_f13_ros_intensity.zip -d ~/intelly_ws/src

- 编译程序，在终端中输入以下命令：

- $ cd ~/intelly_ws

- $ catkin_make

- $ source devel/setup.bash

- 添加环境变量，在终端中输入以下命令：

- $ echo "source ~/intelly_ws/devel/setup.bash">> ~/.bashrc

- $ source ~/.bashrc

  - ROS运行参数

- ROS运行参数

ROS程序运行参数由leimou_f13.launch文件配置，该文件对应的文件路径为“~/intelly_ws/src/leimou_f13_ros/launch/leimou_f13.launch”，用户可根据使用情况修改配置文件中相关参数，以下为参数说明：

| 参数 | 数值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| host_ip | 192.168.0.111 | 雷达IP地址 |
| data_port | 4001 | 雷达数据端口 |
| debug_port | 4002 | 调试端口 |
| frame_id | "laser_leimou_f13" | ROS下雷达数据id |
| start_angle | -45 | 扫描角度范围 [-45,225] |
| stop_angle | 225 | 扫描角度范围 [-45,225] |
| protocol_type | 0 | 协议类型 0-Intelly 1-Sick_bin 2-Sick_Ascii |
| reporting_interval | 10 | 雷达数据上报间隔 单位ms， 最小上传间隔10ms |
| inverted | false/true | 反转雷达数据标志位 |
| Angle_resolution | 0.25 | 角度分辨率 |

- 雷达坐标系定义

- 雷达平放桌面上，显示屏朝上。按照ROS坐标系，X轴向上，Y轴向左，Z轴成右手坐标系。

  - ROS程序启动

    - 雷达节点程序启动

- 雷达节点程序启动后，雷达数据发送到Topic“/scan”，数据上传频率为参数配置文件中的“reporting_interval”,在终端中输入以下命令：

$ roslaunch leimou_f13_ros leimou_f13.launch

启动成功后，终端显示“---Received laser data!---”，如下图所示：

    - 雷达数据显示程序启动

- 可通过修改“~/intelly_ws/src/leimou_f13_ros/launch/leimou_f13.launch”配置文件修改激光雷达扫描范围以及上传间隔等，激光雷达默认IP为192.168.0.111，可设置扫描最大扫描角度-45°~225°，最小上传间隔为10ms。配置文件内容如下：

- 启动雷达数据显示程序，在终端中输入以下命令：

- $ roslaunch leimou_f13_ros leimou_f13_view.launch

- 数据显示程序运行正常后，启动RVIZ显示激光雷达数据，显示效果如下图所示：

- 修改“~/intelly_ws/src/leimou_f13_ros/launch/leimou_f13.launch”配置文件参数，扫描角度修改为0°~180°，显示效果入下图所示，

    - 雷达gmapping建图程序启动

启动雷达gmapping建图建图程序，终端中输入以下命令，

- 启动雷达gmapping建图

- $ roslaunch leimou_f13_ros leimou_f13_gmapping.launch

- 保存地图

- $ rosrun map_server map_saver -f map_name

启动后Rviz显示入下图所示：

- 脚本程序说明

  - 在线雷达IP查找

脚本路径：~/intelly_ws/src/leimou_f13_ros/scripts/find_intelly

功能说明：寻找在线雷达，启动后20s寻找时间，返回所有在线雷达IP地址。

启动方式：$ rosrun leimou_f13_ros find_intelly

运行状态（运行失败请参考第5节中的脚本运行失败）：

  - 设置指定雷达IP地址

脚本路劲：~/intelly_ws/src/leimou_f13_ros/scripts/set_intelly_ip

功能说明：修改指定雷达IP地址

启动方式：

$ rosrun leimou_f13_ros set_intelly_ip 192.168.0.111 192.168.0.112

其中192.168.0.111为当前IP，192.168.0.112为目标IP

运行状态（运行失败请参考第5节中的脚本运行失败）：

- 常用工具及常见错误解决

  - 常用工具

- 进制转换工具

- 在线异或校验

- Ubuntu socket调试工具mNetAssist-release-amd64.deb

  - 常见错误解决

    - 节点程序启动时报错退出

- 终端显示“--- Please check your network cable!!! ---”字样：

- 检查网线连接，检查第二节硬件配置

    - 节点程序启动时报错退出

- 终端显示“---Grab Laser Data Error, Exit!---”字样：

- 出现该问题大多在程序刚启动时，雷达已经连接成功但数据未上报超过1秒钟，程序自动报错退出。

如果多次出现，请加大“leimou_f13_node.cpp”文件中L178行“ros::Duration(3).sleep();”延时时间。

    - 脚本运行失败

- 终端显示情况如下图所示，

- 出现该问题的原因是文件拷贝导致的文件执行权限丢失，通过 “ls -all”命令查看scripts/目录下的文件权限，正常状态下文件权限如下所示，

- 若文件丢失可执行权限，则变为如下情况，

- 可执行以下命令恢复可执行权限

$ chmod a+x find_intelly

$ chmod a+x set_intelly_ip

- 再次运行脚本，脚本执行成功

$ rosrun leimou_f13_ros find_intelly